国标泄漏量标准

泄漏等级; 试验介质; 试验程序; 最大阀座泄漏量. Ⅰ; 由用户与制造商商定. Ⅱ; L或G; 1; 5×10×阀额定容量，1/h. Ⅲ; L或G; 1; 10×阀额定容量，1/h. Ⅳ; L; 1或2; 10×阀额定容量，1/h. G; 1. Ⅳ－S1; L; 1或2; 5×10×阀额定容量，1/h. G; 1. Ⅳ－S2; G; 1; 2×10×ΔP×D，1/h. Ⅴ; L; 2; 1.8×10×ΔP×D，1/h. Ⅵ; G; 1; 3×10×ΔP×(表2规定的泄漏量）.

| 注： | ① ΔP为阀前后压差，以kPa为单位 |
| --- | --- |
|  | ② D为阀座直径，以mm为单位。 |
|  | ③ 对于可压缩流体体积流量，是在绝对压力为101.325kPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值。 |
|  | ④ L为水，G为空气。 |
|  | ⑤ 程序1，试验压力 P≤0.35MPa；程序2，试验压力为阀最大工作压差。 |

| 阀座直径（mm） |  | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄 漏 量 | mL/min | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.00 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
|  | 气泡数／min | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | - | - | - | - |

| 注： | ① 每分种气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5～10mm深度的条件下测得的，管端表面应光滑，无倒角和毛刺 |
| --- | --- |
|  | ② 如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上，则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下，通过内推法取得。在计算 |
|  | 确定泄漏量的允许值时，阀的额定容量应按表3所列公式计算。 |

|  | △P＜ P1/2 | △P＜ P1/2 |
| --- | --- | --- |
| 液体 | Q1＝0.1KV |  |
| 气体 | Q2＝4.73KV | Q2＝2.9P1KV |

| 表中： | Q1－液体流量，m/h； |
| --- | --- |
|  | Q2－标准状态下的气体流量，Nm/h； |
|  | KV－额定流量系数； |
|  | Pm=（P1＋P2 ）/2，kPa； |
|  | P1 －阀前绝对压力，kPa |
|  | P2 －阀后绝对压力，kPa； |
|  | △P －阀前后压差，kPa； |
|  | t －试验介质温度，取20℃； |
|  | G－气体比重，空气＝1； |
|  | ρ/ρ0－相对密度（规定温度范围内的水ρ/ρ0＝1） |