饱和水和饱和蒸汽的热力学 参数表

C1 水和水蒸气性质参数的名称、符号和单位

| 性质参数名称 | 符号 | 单位符号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力学温度 | T | K | t=T－T0 T0=273.16℃ ts－饱和温度 “′”－饱和水参数 “″”－饱和水蒸气参数 表C4中，粗水平线上区为不饱和 过冷水参数，下区为过热蒸汽 |
| 摄氏温度 | T | ℃ |  |
| 绝对压力 | P | Pa(MPa) |  |
| 比体积 | υ | M3/kg |  |
| 密度 | ρ | kg/m3 |  |
| 焓 | H | kj/kg |  |
| 蒸发热 | r | kj/kg |  |

C2  饱和水和饱和蒸汽的热力学基本参数（按温度排列）表（1）

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 273.15 | 0.0006108 | 0.00100022 | 206.305 | －0.04 | 2501.6 | 2501.6 |
| 0.01 | 273.16 | 0.0006112 | 0.00100022 | 206.163 | 0.00 | 2501.6 | 2501.6 |
| 1 | 274.15 | 0.0006566 | 0.0010001 | 192.607 | 4.17 | 2503.4 | 2499.2 |
| 2 | 275.15 | 0.0007055 | 0.0010001 | 179.923 | 8.39 | 2505.2 | 2496.8 |
| 3 | 276.15 | 0.0007575 | 0.0010001 | 168.169 | 12.60 | 2507.1 | 2494.5 |
| 4 | 277.15 | 0.0008129 | 0.0010000 | 157.272 | 16.80 | 2508.9 | 2492.1 |
| 5 | 278.15 | 0.0008718 | 0.0010000 | 147.163 | 21.01 | 2510.7 | 2489.7 |
| 6 | 279.15 | 0.0009345 | 0.0010000 | 137.780 | 25.21 | 2512.6 | 2487.4 |
| 7 | 280.15 | 0.0010012 | 0.0010001 | 129.064 | 29.41 | 2514.4 | 2485.0 |
| 8 | 281.15 | 0.0010720 | 0.0010001 | 120.966 | 33.60 | 2516.2 | 2482.6 |
| 9 | 282.15 | 0.0011472 | 0.0010002 | 113.435 | 37.80 | 2518.1 | 2480.3 |
| 10 | 283.15 | 0.0012270 | 0.0010003 | 106.430 | 41.99 | 2519.9 | 2477.9 |
| 11 | 284.15 | 0.0013116 | 0.0010003 | 99.909 | 46.19 | 2521.7 | 2475.5 |
| 12 | 285.15 | 0.0014014 | 0.0010004 | 93.835 | 50.38 | 2523.6 | 2473.6 |
| 13 | 286.15 | 0.0014965 | 0.0010006 | 88.176 | 54.57 | 2525.4 | 2470.8 |
| 14 | 287.15 | 0.0015973 | 0.0010007 | 82.900 | 58.75 | 2527.2 | 2468.5 |
| 15 | 288.15 | 0.0017039 | 0.0010008 | 77.978 | 62.94 | 2529.1 | 2466.1 |
| 16 | 289.15 | 0.0018168 | 0.0010010 | 73.384 | 67.13 | 2530.9 | 2463.8 |
| 17 | 290.15 | 0.0019362 | 0.0010012 | 69.095 | 71.31 | 2532.7 | 2461.4 |
| 18 | 291.15 | 0.1120624 | 0.0010013 | 65.087 | 75.50 | 2534.5 | 2459.0 |
| 19 | 292.15 | 0.0021957 | 0.0010015 | 61.341 | 79.68 | 2536.4 | 2456.7 |
| 20 | 293.15 | 0.0023366 | 0.0010017 | 57.838 | 83.36 | 2538.2 | 2454.3 |
| 21 | 294.15 | 0.0024853 | 0.0010019 | 54.561 | 88.04 | 2540.0 | 2452.0 |
| 22 | 295.15 | 0.0026422 | 0.0010022 | 51.492 | 92.23 | 2541.8 | 2449.6 |
| 23 | 296.15 | 0.0028076 | 0.0010024 | 48.619 | 96.41 | 2543.6 | 2447.2 |
| 24 | 297.15 | 0.0029821 | 0.0010026 | 45.926 | 100.59 | 2545.5 | 2444.9 |
| 25 | 298.15 | 0.0031660 | 0.0010029 | 43.402 | 104.77 | 2547.3 | 2442.5 |
| 26 | 299.15 | 0.0033597 | 0.0010032 | 41.034 | 108.95 | 2549.1 | 2440.2 |
| 27 | 300.15 | 0.0025636 | 0.0010034 | 38.813 | 113.13 | 2550.9 | 2437.8 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 301.15 | 0.0037782 | 0.0010037 | 36.728 | 117.31 | 2552.7 | 2435.4 |
| 29 | 302.15 | 0.0040040 | 0.0010040 | 34.769 | 121.48 | 2554.5 | 2433.1 |
| 30 | 303.15 | 0.0042415 | 0.0010043 | 32.929 | 125.66 | 2556.4 | 2430.7 |
| 31 | 304.15 | 0.0044911 | 0.0010046 | 31.199 | 129.84 | 2558.2 | 2428.3 |
| 32 | 305.15 | 0.0047534 | 0.0010049 | 29.572 | 134.02 | 2560.0 | 2425.9 |
| 33 | 306.15 | 0.0050288 | 0.0010053 | 28.042 | 138.20 | 2561.8 | 2423.6 |
| 34 | 307.15 | 0.0053180 | 0.0010056 | 26.601 | 142.38 | 2565.4 | 2421.2 |
| 35 | 308.15 | 0.0056216 | 0.0010060 | 25.245 | 146.56 | 2565.4 | 2418.8 |
| 36 | 309.15 | 0.0059400 | 0.0010063 | 23.967 | 150.74 | 2567.2 | 2416.4 |
| 37 | 310.15 | 0.0062739 | 0.0010067 | 22.763 | 154.92 | 2569.0 | 2414.1 |
| 38 | 311.15 | 0.0066240 | 0.0010070 | 21.627 | 159.09 | 2570.8 | 2411.7 |
| 39 | 312.15 | 0.0069908 | 0.0010074 | 20.557 | 163.27 | 2572.6 | 2409.3 |
| 40 | 313.15 | 0.0073750 | 0.0010078 | 19.546 | 167.45 | 2574.4 | 2406.9 |
| 41 | 314015 | 0.0077773 | 00010082 | 18.592 | 171.63 | 2576.2 | 2404.5 |
| 42 | 315.15 | 0.0081985 | 0.0010086 | 17.692 | 175.81 | 2577.9 | 2402.1 |
| 43 | 316.15 | 0.0086391 | 0.0010090 | 16.841 | 179.99 | 2579.7 | 2399.7 |
| 44 | 317.15 | 0.0091001 | 0.0010094 | 16.036 | 184.17 | 2581.5 | 2397.3 |
| 45 | 318.15 | 0.0095820 | 0.0010099 | 15.276 | 188.35 | 2583.3 | 2394.9 |
| 46 | 319.15 | 0.010086 | 0.0010103 | 14.5572 | 192.53 | 2585.1 | 2390.1 |
| 47 | 320.15 | 0.010612 | 0.0010107 | 13.8768 | 196.71 | 2586.9 | 2390.1 |
| 48 | 321.15 | 0.011162 | 0.0010112 | 13.2329 | 200.89 | 2588.6 | 2387.7 |
| 49 | 322.15 | 0.011736 | 0.0010117 | 12.6232 | 205.07 | 2590.4 | 2385.3 |
| 50 | 323.15 | 0.012335 | 0.0010121 | 12.0457 | 209.26 | 2592.2 | 2382.9 |
| 51 | 324.15 | 0.012961 | 0.0010126 | 11.4985 | 213.44 | 2593.9 | 2380.5 |
| 52 | 325.15 | 0.013613 | 0.0010131 | 10.9798 | 217.62 | 2595.7 | 2378.1 |
| 53 | 326.15 | 0.014293 | 0.0010136 | 10.4880 | 221.80 | 2597.5 | 2375.7 |
| 54 | 327.15 | 0.015002 | 0.0010140 | 10.0215 | 225.99 | 2599.2 | 2373.2 |
| 55 | 328.15 | 0.015741 | 0.0010145 | 9.5789 | 230.17 | 2601.0 | 2370.8 |
| 56 | 329.15 | 0.016511 | 0.0010150 | 9.1587 | 234.35 | 2602.7 | 2368.4 |
| 57 | 330.15 | 0.017313 | 0.0010156 | 8.7598 | 238.54 | 2604.5 | 2365.9 |
| 58 | 331.15 | 0.018147 | 0.0010161 | 8.3808 | 242.72 | 2606.2 | 2363.5 |
| 59 | 332.15 | 1.019016 | 0.0010166 | 8.0208 | 246.91 | 2608.0 | 2361.1 |
| 60 | 333.15 | 0.019920 | 0.0010171 | 7.6785 | 251.09 | 2609.7 | 2358.6 |
| 61 | 334.15 | 0.020861 | 0.0010177 | 7.3532 | 255.28 | 2611.4 | 2356.2 |
| 62 | 335.15 | 0.021838 | 0.0010182 | 7.0437 | 259.46 | 2613.2 | 2353.7 |
| 63 | 336.15 | 0.022855 | 0.0010188 | 6.7493 | 263.65 | 2614.9 | 2351.36 |
| 64 | 337.15 | 0.023912 | 0.0010193 | 6.6490 | 267.84 | 2616.6 | 2348.8 |
| 65 | 338.15 | 0.025009 | 0.0010199 | 6.2023 | 272.03 | 2618.4 | 2346.3 |
| 66 | 339.15 | 0.026150 | 0.0010205 | 5.9482 | 276.21 | 2620.1 | 2343.9 |
| 67 | 340.15 | 0.027334 | 0.0010211 | 5.7062 | 280.40 | 2621.8 | 2341.4 |
| 68 | 341.15 | 0.028563 | 0.0010217 | 5.4756 | 284.59 | 2623.5 | 2338.9 |
| 69 | 342.15 | 0.029838 | 0.0010223 | 5.2558 | 288.78 | 2625.2 | 2336.4 |
| 70 | 343.15 | 0.031162 | 0.0010228 | 5.0463 | 292.97 | 2626.9 | 2334.0 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 344.15 | 0.032535 | 0.0010235 | 4.8464 | 297.16 | 2628.6 | 2331.5 |
| 72 | 345.15 | 0.033958 | 0.0010241 | 4.6557 | 301.36 | 2630.3 | 2329.0 |
| 73 | 346.15 | 0.025434 | 0.0010247 | 4.4737 | 305.55 | 2632.0 | 2326.5 |
| 74 | 347.15 | 0.036964 | 0.0010253 | 4.3000 | 309.74 | 2633.7 | 2324.0 |
| 75 | 348.15 | 0.038579 | 0.0010259 | 4.1341 | 313.94 | 2635.4 | 2321.5 |
| 76 | 349.15 | 0.040191 | 0.0010266 | 3.9757 | 318.13 | 2637.1 | 2318.9 |
| 77 | 350.15 | 0.041891 | 0.0010272 | 3.8243 | 322.33 | 2638.7 | 2316.4 |
| 78 | 351.15 | 0.043652 | 0.0010279 | 3.6796 | 326.52 | 2640.4 | 2313.9 |
| 79 | 352.15 | 0.045474 | 0.0010285 | 3.5413 | 330.72 | 2642.1 | 2311.4 |
| 80 | 353.15 | 0.047360 | 0.0010292 | 3.4091 | 334.92 | 2643.8 | 2308.8 |
| 81 | 354.15 | 0.049311 | 0.0010299 | 3.2826 | 339.11 | 2645.4 | 2306.3 |
| 82 | 355.15 | 0.051329 | 0.0010305 | 3.1616 | 343.31 | 2647.1 | 2303.8 |
| 83 | 356.15 | 0.053416 | 0.0010312 | 3.0458 | 347.51 | 2648.7 | 2301.2 |
| 84 | 357.15 | 0.055573 | 0.0010319 | 2.9350 | 351.72 | 2650.4 | 2298.6 |
| 85 | 358.15 | 0.057803 | 0.0010326 | 2.8288 | 355.92 | 2652.0 | 2296.1 |
| 86 | 359.15 | 0.060108 | 0.0010333 | 2.7272 | 360.12 | 2653.6 | 2293.5 |
| 87 | 360.15 | 0.062489 | 0.0010340 | 2.6298 | 364.32 | 2655.3 | 2290.9 |
| 88 | 361.15 | 0.064948 | 0.0010347 | 2.5365 | 368.53 | 2656.9 | 2288.4 |
| 89 | 362.15 | 0.067487 | 0.0010354 | 2.4470 | 372.73 | 2658.5 | 2285.8 |
| 90 | 363.15 | 0.070109 | 0.0010361 | 2.3613 | 376.94 | 2660.1 | 2283.2 |
| 91 | 364.15 | 0.072815 | 0.0010369 | 2.2791 | 381.15 | 2661.7 | 2280.6 |
| 92 | 365.15 | 0.075608 | 0.0010376 | 2.2002 | 385.36 | 2663.4 | 2278.0 |
| 93 | 366.15 | 0.078489 | 0.0010384 | 2.1245 | 389.57 | 2665.0 | 2275.4 |
| 94 | 367.15 | 0.081461 | 0.0010391 | 2.0519 | 393.78 | 2666.6 | 2272.8 |
| 95 | 368.15 | 0.084526 | 0.0010399 | 1.9822 | 397.99 | 2668.1 | 2270.2 |
| 96 | 369.15 | 0.087686 | 0.0010406 | 1.9153 | 402.20 | 2669.7 | 2267.5 |
| 97 | 370.15 | 0.090944 | 0.0010414 | 1.8510 | 406.42 | 2671.3 | 2264.9 |
| 98 | 371.15 | 0.094301 | 0.0010421 | 1.7893 | 410.63 | 2672.9 | 2262.2 |
| 99 | 372.15 | 0.097761 | 0.0010429 | 1.7300 | 414.85 | 2674.4 | 2259.6 |
| 100 | 373.15 | 0.101325 | 0.0010437 | 1.6730 | 419.07 | 2676.0 | 2256.9 |
| 101 | 374.15 | 0.104996 | 0.0010445 | 1.6182 | 423.28 | 2677.6 | 2254.3 |
| 102 | 375.15 | 0.108777 | 0.0010453 | 1.5655 | 427.50 | 2679.1 | 2251.6 |
| 103 | 376.15 | 0112670 | 0.0010461 | 1.5149 | 431.73 | 2680.7 | 2248.9 |
| 104 | 377.15 | 0.116676 | 0.0010469 | 1.4662 | 435.95 | 2682.2 | 2246.3 |
| 105 | 378.15 | 0.120800 | 0.0010477 | 1.4193 | 440.17 | 2683.7 | 2243.6 |
| 106 | 379.15 | 0.125044 | 0.0010485 | 1.3742 | 444.40 | 2685.3 | 2240.9 |
| 107 | 380.15 | 0.129409 | 0.0010494 | 1.3307 | 448.63 | 2686.8 | 2238.2 |
| 108 | 381.15 | 0.133900 | 0.0010502 | 1.2889 | 452.85 | 2688.3 | 2235.4 |
| 109 | 382.15 | 0.138518 | 0.0010510 | 1.2487 | 457.08 | 2689.8 | 2232.7 |
| 110 | 383.15 | 0.143266 | 0.0010519 | 1.2099 | 461.32 | 2691.3 | 2230.0 |
| 111 | 384.15 | 0.148147 | 0.0010527 | 1.1726 | 465.55 | 2692.8 | 2227.3 |
| 112 | 385.15 | 0.153164 | 0.0010536 | 1.1366 | 469.78 | 2694.3 | 2224.5 |
| 113 | 386.15 | 0.158320 | 0.0010544 | 1.1019 | 474.02 | 2695.8 | 2221.8 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 387.15 | 0.163618 | 0.0010533 | 1.0685 | 478.26 | 2697.2 | 2219.0 |
| 115 | 388.15 | 0.169060 | 0.0010562 | 1.0363 | 482.50 | 2698.7 | 2216.2 |
| 116 | 389.15 | 0.174650 | 0.0010571 | 1.0052 | 486.74 | 2700.2 | 2213.4 |
| 117 | 390.15 | 0.180390 | 0.0010579 | 0.97525 | 490.98 | 2701.6 | 2210.7 |
| 118 | 391.15 | 0.186283 | 0.0010588 | 0.94634 | 495.23 | 2703.1 | 2207.9 |
| 119 | 392.15 | 0.192333 | 0.0010597 | 0.91844 | 499.47 | 2704.5 | 2205.1 |
| 120 | 393.15 | 0.198543 | 0.0010606 | 0.89152 | 503.72 | 2706.0 | 2202.2 |
| 121 | 394.15 | 0.204915 | 0.0010615 | 0.86554 | 507.97 | 2707.4 | 2199.4 |
| 122 | 395.15 | 0.211454 | 0.0010625 | 0.84045 | 512.22 | 2708.8 | 2196.6 |
| 123 | 396.15 | 0.218162 | 0.0010634 | 0.81623 | 516.47 | 2710.2 | 2193.7 |
| 124 | 397.15 | 0.225042 | 0.0010643 | 0.79283 | 520.73 | 2711.6 | 2190.9 |
| 125 | 398.15 | 0.232098 | 0.0010652 | 0.77023 | 524.99 | 2713.0 | 2188.0 |
| 126 | 399.15 | 0.239333 | 0.0010662 | 0.74840 | 529.25 | 2714.4 | 2185.2 |
| 127 | 400.15 | 0.246751 | 0.0010671 | 0.72730 | 533.51 | 2715.8 | 2182.3 |
| 128 | 401.15 | 0.254354 | 0.0010681 | 0.70691 | 537.77 | 2717.2 | 2179.4 |
| 129 | 402.15 | 0.262147 | 0.0010691 | 0.68720 | 542.04 | 2718.5 | 2176.5 |
| 130 | 403.15 | 0.270132 | 0.0010700 | 0.66814 | 546.31 | 2719.9 | 2173.6 |
| 131 | 404.15 | 0.278314 | 0.0010710 | 0.64971 | 550.58 | 2721.3 | 2170.7 |
| 132 | 405.15 | 0.286696 | 0.0010720 | 0.63188 | 554.85 | 2722.6 | 2167.8 |
| 133 | 406.15 | 0.295280 | 0.0010730 | 0.61464 | 559.12 | 2723.9 | 2164.8 |
| 134 | 407.15 | 0.30407 | 0.0010740 | 0.59795 | 563.40 | 2725.3 | 2161.9 |
| 135 | 408.15 | 0.31308 | 0.0010750 | 0.58181 | 567.68 | 2726.6 | 2158.9 |
| 136 | 409.15 | 0.32229 | 0.0010760 | 0.56618 | 571.96 | 2727.9 | 2155.9 |
| 137 | 410.15 | 0.33173 | 0.0010770 | 0.55105 | 576.24 | 2729.2 | 2153.0 |
| 138 | 411.15 | 0.34138 | 0.0010780 | 0.53641 | 580.53 | 2730.5 | 2150.0 |
| 139 | 412.15 | 0.35127 | 0.0010790 | 0.52223 | 584.82 | 2731.8 | 2147.0 |
| 140 | 413.15 | 0.36138 | 0.0010801 | 0.50849 | 589.11 | 2733.1 | 2144.0 |
| 141 | 414.15 | 0.37172 | 0.0010811 | 0.49519 | 593.40 | 2734.3 | 2140.9 |
| 142 | 415.15 | 0.38231 | 0.0010821 | 0.48230 | 597.69 | 2735.6 | 2137.9 |
| 143 | 416.15 | 0.39313 | 0.0010832 | 0.46981 | 601.99 | 2736.9 | 2134.9 |
| 144 | 417.15 | 0.40420 | 0.0010843 | 0.45771 | 606.29 | 2738.1 | 2131.8 |
| 145 | 418.15 | 0.41552 | 0.0010853 | 0.44597 | 610.59 | 2739.3 | 2128.7 |
| 146 | 419.15 | 0.42709 | 0.0010864 | 0.43460 | 614.90 | 2740.6 | 2125.7 |
| 147 | 420.15 | 0.43892 | 0.0010875 | 0.42357 | 619.21 | 2741.8 | 2122.6 |
| 148 | 421.15 | 0.45101 | 0.0010886 | 0.41288 | 623.52 | 2743.0 | 2119.5 |
| 149 | 422.15 | 0.46337 | 0.0010897 | 0.40251 | 627.83 | 2744.2 | 2116.3 |
| 150 | 423.15 | 0.47600 | 0.0010908 | 0.39245 | 632.15 | 2745.4 | 2113.2 |
| 151 | 424.15 | 0.48890 | 0.0010919 | 0.38269 | 636.47 | 2746.5 | 2110.1 |
| 152 | 425.15 | 0.50208 | 0.0010930 | 0.37322 | 640.79 | 2747.7 | 2106.9 |
| 153 | 426.15 | 0.51554 | 0.0010941 | 0.36402 | 645.12 | 2748.9 | 2103.8 |
| 154 | 427.15 | 0.52929 | 0.0010953 | 0.35510 | 649.44 | 2750.0 | 2100.6 |
| 155 | 428.15 | 0.54333 | 0.0010964 | 0.34644 | 653.78 | 2751.2 | 2097.4 |
| 156 | 429.15 | 0.55767 | 0.0010976 | 0.33802 | 658.11 | 2752.3 | 2094.2 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 430.15 | 0.57230 | 0.0010987 | 0.32987 | 662.45 | 2753.4 | 2091.0 |
| 158 | 431.15 | 0.58725 | 0.0010999 | 0.32194 | 666.79 | 2754.5 | 2087.7 |
| 159 | 432.15 | 0.60250 | 0.0011011 | 0.31424 | 671.13 | 2755.6 | 2084.5 |
| 160 | 433.15 | 0.61806 | 0.0011022 | 0.30676 | 675.47 | 2756.7 | 2081.3 |
| 161 | 434.15 | 0.63395 | 0.0011034 | 0.29949 | 679.82 | 2757.8 | 2078.0 |
| 162 | 435.15 | 0.65016 | 0.0011046 | 0.29242 | 684.18 | 2758.9 | 2074.7 |
| 163 | 436.15 | 0.66669 | 0.0011058 | 0.28556 | 688.53 | 2759.9 | 2071.4 |
| 164 | 437.15 | 0.68356 | 0.0011070 | 0.27889 | 692.89 | 2761.0 | 2068.1 |
| 165 | 438.15 | 0.70077 | 0.0011082 | 0.27240 | 697.25 | 2762.0 | 2064.8 |
| 166 | 439.15 | 0.71931 | 0.0011095 | 0.26609 | 701.62 | 2763.1 | 2061.4 |
| 167 | 440.15 | 0.73621 | 0.0011107 | 0.25996 | 705.99 | 2764.1 | 2058.1 |
| 168 | 441.15 | 0.75445 | 0.0011119 | 0.25400 | 710.36 | 2765.1 | 2054.7 |
| 169 | 442.15 | 0.77306 | 0.0011132 | 0.24820 | 714.74 | 2766.1 | 2051.3 |
| 170 | 443.15 | 0.79202 | 0.0011145 | 0.24255 | 719.12 | 2767.1 | 2047.9 |
| 171 | 444.15 | 0.81135 | 0.0011157 | 0.23706 | 723.50 | 2768.0 | 2044.5 |
| 172 | 445.15 | 0.83106 | 0.0011170 | 0.23172 | 727.89 | 2769.0 | 2041.1 |
| 173 | 446.15 | 0.85114 | 0.0011183 | 0.22652 | 732.28 | 2769.9 | 2037.7 |
| 174 | 447.15 | 0.87160 | 0.0011196 | 0.22147 | 736.67 | 2770.9 | 2034.2 |
| 175 | 448.15 | 0.89244 | 0.0011209 | 0.21654 | 741.07 | 2771.8 | 2030.7 |
| 176 | 449.15 | 0.91368 | 0.0011222 | 0.21175 | 745.47 | 2772.7 | 2027.3 |
| 177 | 450.15 | 0.93532 | 0.0011235 | 0.20708 | 749.88 | 2773.6 | 2023.7 |
| 178 | 451.15 | 0.95736 | 0.0011248 | 0.20254 | 754.29 | 2774.5 | 2020.2 |
| 179 | 452.15 | 0.97980 | 0.0011262 | 0.19811 | 758.70 | 2775.4 | 2016.7 |
| 180 | 453.15 | 1.00266 | 0.0011275 | 0.19380 | 763.12 | 2776.3 | 2013.1 |
| 181 | 454.15 | 1.02594 | 0.0011289 | 0.18960 | 767.54 | 2777.1 | 2009.6 |
| 182 | 455.15 | 1.04964 | 0.0011302 | 0.18551 | 771.96 | 2778.0 | 2006.1 |
| 183 | 456.15 | 1.07377 | 0.0011316 | 0.18153 | 776.39 | 2778.8 | 2002.4 |
| 184 | 457.15 | 1.09833 | 0.0011330 | 0.17764 | 780.83 | 2779.6 | 1998.8 |
| 185 | 458.15 | 1.12333 | 0.0011344 | 0.17386 | 785.26 | 2780.4 | 1995.2 |
| 186 | 459.15 | 1.14878 | 0.0011358 | 0.17017 | 789.71 | 2781.2 | 1991.5 |
| 187 | 460.15 | 1.17467 | 0.0011372 | 0.16657 | 794.15 | 2782.0 | 1987.8 |
| 188 | 461.15 | 1.20103 | 0.0011386 | 0.16307 | 798.60 | 2782.8 | 1984.2 |
| 189 | 462.15 | 1.22784 | 0.0011401 | 0.15965 | 803.06 | 2783.5 | 1980.5 |
| 190 | 463.15 | 1.25512 | 0.0011415 | 0.15632 | 807.52 | 2784.3 | 1976.7 |
| 191 | 464.15 | 1.28288 | 0.0011430 | 0.15307 | 811.98 | 2785.0 | 1973.0 |
| 192 | 465.15 | 1.31111 | 0.001144 | 0.14990 | 816.45 | 2785.7 | 1969.3 |
| 193 | 466.15 | 1.33983 | 0.0011459 | 0.14680 | 820.92 | 2786.4 | 1965.5 |
| 194 | 467.15 | 1.36903 | 0.0011474 | 0.14379 | 825.40 | 2787.1 | 1961.7 |
| 195 | 468.15 | 1.39873 | 0.0011489 | 0.14084 | 829.89 | 2787.8 | 1957.9 |
| 196 | 469.15 | 1.2894 | 0.0011504 | 0.13797 | 834.37 | 2788.4 | 1954.1 |
| 197 | 470.15 | 1.45965 | 0.0011519 | 0.13517 | 838.87 | 2789.1 | 1950.2 |
| 198 | 471.15 | 1.49087 | 0.0011534 | 0.13244 | 843.36 | 2789.7 | 1946.4 |
| 199 | 472.15 | 1.52261 | 0.0011549 | 0.12977 | 847.87 | 2790.3 | 1942.5 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 473.15 | 1.55488 | 0.0011565 | 0.12716 | 852.37 | 2790.9 | 1938.6 |
| 201 | 474.15 | 1.58768 | 0.0011581 | 0.12462 | 856.88 | 2791.5 | 1934.6 |
| 202 | 475.15 | 1.62101 | 0.0011596 | 0.12213 | 861.40 | 2792.1 | 1930.7 |
| 203 | 476.15 | 1.65489 | 0.0011612 | 0.11971 | 865.93 | 2792.7 | 1926.7 |
| 204 | 477.15 | 1.68932 | 0.0011628 | 0.11734 | 870.45 | 2793.2 | 1922.8 |
| 205 | 478.15 | 1.72430 | 0.0011644 | 0.11503 | 874.99 | 2793.8 | 1918.8 |
| 206 | 479.15 | 1.75984 | 0.0011660 | 0.11277 | 879.53 | 2794.3 | 1914.7 |
| 207 | 480.15 | 1.79595 | 0.0011676 | 0.11056 | 884.07 | 2794.8 | 1910.7 |
| 208 | 481.15 | 1.83263 | 0.0011693 | 0.10840 | 888.62 | 2795.3 | 1906.6 |
| 209 | 482.15 | 1.86989 | 0.0011709 | 0.10630 | 893.17 | 2795.7 | 1902.6 |
| 210 | 483.15 | 1.90774 | 0.0011726 | 0.10424 | 897.74 | 2796.2 | 1898.5 |
| 211 | 484.15 | 1.94618 | 0.0011743 | 0.10223 | 902.30 | 2796.6 | 1894.3 |
| 212 | 485.15 | 1.98522 | 0.0011760 | 0.10026 | 906.88 | 2797.1 | 1890.2 |
| 213 | 486.15 | 2.02486 | 0.0011777 | 0.098340 | 911.45 | 2797.5 | 1886.0 |
| 214 | 487.15 | 2.06511 | 0.0011794 | 0.096461 | 916.04 | 2797.9 | 1881.8 |
| 215 | 488.15 | 2.10598 | 0.0011811 | 0.094625 | 920.63 | 2798.3 | 1877.6 |
| 216 | 489.15 | 2.14748 | 0.0011829 | 0.092830 | 925.23 | 2798.6 | 1873.4 |
| 217 | 490.15 | 2.18961 | 0.0011846 | 0.091075 | 929.83 | 2799.0 | 1869.1 |
| 218 | 491.15 | 2.23237 | 0.0011864 | 0.089358 | 934.44 | 2799.3 | 1864.9 |
| 219 | 492.15 | 2.27577 | 0.0011882 | 0.087680 | 939.05 | 2799.6 | 1860.6 |
| 220 | 493.15 | 2.31983 | 0.0011900 | 0.086038 | 943.68 | 2799.9 | 1856.2 |
| 221 | 494.15 | 2.36454 | 0.0011918 | 0.084432 | 948.30 | 2800.2 | 1851.9 |
| 222 | 495.15 | 2.40992 | 0.0011936 | 0.082861 | 952.94 | 2800.5 | 1847.5 |
| 223 | 496.15 | 2.45596 | 0.0011954 | 0.081324 | 957.58 | 2800.7 | 1843.1 |
| 224 | 497.15 | 2.50269 | 0.0011973 | 0.079820 | 962.23 | 2800.9 | 1838.7 |
| 225 | 498.15 | 2.55009 | 0.0011992 | 0.078349 | 966.88 | 2801.2 | 1834.3 |
| 226 | 499.15 | 2.59819 | 0.0012010 | 0.076909 | 971.55 | 2801.4 | 1829.8 |
| 227 | 500.15 | 2.64698 | 0.0012029 | 0.075500 | 976.21 | 2801.5 | 1825.3 |
| 228 | 501.15 | 2.69648 | 0.00120048 | 0.074121 | 980.89 | 2801.7 | 1820.8 |
| 229 | 502.15 | 2.74668 | 0.0012068 | 0.072771 | 985.58 | 2801.8 | 1816.3 |
| 230 | 503.15 | 2.79760 | 0.0012087 | 0.071450 | 990.27 | 2802.0 | 1811.7 |
| 231 | 504.15 | 2.84925 | 0.0012107 | 0.070156 | 994.97 | 2802.1 | 1807.1 |
| 232 | 505.15 | 2.90163 | 0.0012127 | 0.068890 | 999.67 | 2802.2 | 1802.5 |
| 233 | 506.15 | 2.95475 | 0.0012147 | 0.067649 | 1004.4 | 2802.2 | 1797.9 |
| 234 | 507.15 | 3.00861 | 0.0012167 | 0.066435 | 1009.1 | 2802.3 | 1793.2 |
| 235 | 508.15 | 3.06323 | 0.0012187 | 0.065245 | 1013.8 | 2802.3 | 1788.5 |
| 236 | 509.15 | 3.11860 | 0.0012207 | 0.064081 | 1018.6 | 2802.3 | 1783.8 |
| 237 | 510.15 | 3.17474 | 0.0012228 | 0.062940 | 1023.3 | 2802.3 | 1779.0 |
| 238 | 511.15 | 3.23165 | 0.0012249 | 0.061822 | 1028.1 | 2802.3 | 1774.2 |
| 239 | 512.15 | 3.28935 | 0.0012270 | 0.060737 | 1032.8 | 2802.3 | 1769.4 |
| 240 | 513.15 | 3.34783 | 0.0012291 | 0.059654 | 1037.6 | 2802.2 | 1764.6 |
| 241 | 514.15 | 3.40711 | 0.0012312 | 0.058603 | 1042.4 | 2802.1 | 1759.7 |
| 242 | 515.15 | 3.46719 | 0.0012334 | 0.057574 | 1047.2 | 2802.0 | 1754.9 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 516.15 | 3.52808 | 0.0012355 | 0.056564 | 1052.0 | 2801.9 | 1749.9 |
| 244 | 517.15 | 3.58979 | 0.0012377 | 0.055575 | 1056.8 | 2801.8 | 1745.0 |
| 245 | 518.15 | 3.65232 | 0.0012399 | 0.054606 | 1061.6 | 2801.6 | 1740.0 |
| 246 | 519.15 | 3.71568 | 0.0012422 | 0.053655 | 1066.4 | 2801.4 | 1735.0 |
| 247 | 520.15 | 3.77988 | 0.0012444 | 0.052724 | 1071.2 | 2801.2 | 1730.0 |
| 248 | 521.15 | 3.84493 | 0.0012467 | 0.051811 | 1076.1 | 2801.0 | 1724.9 |
| 249 | 522.15 | 3.91084 | 0.0012490 | 0.050915 | 1080.9 | 2800.7 | 1719.8 |
| 250 | 523.15 | 3.97760 | 0.0012513 | 0.050037 | 1085.8 | 2800.4 | 1714.6 |
| 251 | 524.15 | 4.04524 | 0.0012536 | 0.049177 | 1090.7 | 2800.1 | 1709.5 |
| 252 | 525.15 | 4.11375 | 0.0012560 | 0.048332 | 1095.5 | 2799.8 | 1704.3 |
| 253 | 526.15 | 4.18314 | 0.0012584 | 0.047504 | 1100.4 | 2799.5 | 1699.1 |
| 254 | 527.15 | 4.25343 | 0.0012608 | 0.046692 | 1105.3 | 2799.1 | 1693.8 |
| 255 | 528.15 | 4.32462 | 0.0012632 | 0.045896 | 1110.2 | 2798.7 | 1688.5 |
| 256 | 529.15 | 4.39672 | 0.0012656 | 0.045114 | 1115.2 | 2798.3 | 1683.2 |
| 257 | 530.15 | 4.46973 | 0.0012681 | 0.044348 | 1120.1 | 2797.9 | 1677.8 |
| 258 | 531.15 | 4.54367 | 0.0012706 | 0.043596 | 1125.0 | 2797.4 | 1672.4 |
| 259 | 532.15 | 4.61853 | 0.0012731 | 0.042858 | 1130.0 | 2796.9 | 1666.9 |
| 260 | 533.15 | 4.69434 | 0.0012756 | 0.042134 | 1134.9 | 2796.4 | 1661.5 |
| 261 | 534.15 | 4.77109 | 0.0012782 | 0.041423 | 1139.9 | 2795.9 | 1656.0 |
| 262 | 535.15 | 4.84880 | 0.0012808 | 0.040726 | 1144.9 | 2795.3 | 1650.4 |
| 263 | 536.15 | 4.92747 | 0.0012834 | 0.040041 | 1149.9 | 2794.7 | 1644.8 |
| 264 | 537.15 | 5.00711 | 0.0012861 | 0.039369 | 1154.9 | 2794.1 | 1639.2 |
| 265 | 538.15 | 5.08773 | 0.0012887 | 0.038710 | 1159.9 | 2793.5 | 1633.5 |
| 266 | 539.15 | 5.16934 | 0.0012914 | 0.038062 | 1165.0 | 2792.8 | 1627.8 |
| 267 | 540.15 | 5.25094 | 0.0012942 | 0.037427 | 1170.0 | 2792.1 | 1622.1 |
| 268 | 541.15 | 5.33555 | 0.0012969 | 0.036803 | 1175.1 | 2791.4 | 1616.3 |
| 269 | 542.15 | 5.42017 | 0.0012997 | 0.036190 | 1180.1 | 2790.6 | 1610.5 |
| 270 | 543.15 | 5.50581 | 0.0013025 | 0.035588 | 1185.2 | 2789.9 | 1604.6 |
| 271 | 544.15 | 5.59248 | 0.0013053 | 0.034997 | 1190.3 | 2789.1 | 1598.7 |
| 272 | 545.15 | 5.68018 | 0.0013082 | 0.034416 | 1195.4 | 2788.2 | 1592.8 |
| 273 | 546.15 | 5.76893 | 0.0013111 | 0.033846 | 1200.6 | 2787.4 | 1586.8 |
| 274 | 547.15 | 5.85874 | 0.0013141 | 0.033286 | 1205.7 | 2786.5 | 1580.7 |
| 275 | 548.15 | 5.94960 | 0.0013170 | 0.032736 | 1210.9 | 2785.5 | 1574.7 |
| 276 | 549.15 | 6.04154 | 0.0013200 | 0.032196 | 1216.0 | 2784.6 | 1568.5 |
| 277 | 550.15 | 6.13456 | 0.0013231 | 0.031664 | 1221.2 | 2783.6 | 1562.4 |
| 278 | 551.15 | 6.22867 | 0.0013261 | 0.031143 | 1226.4 | 2782.6 | 1556.2 |
| 279 | 552.15 | 6.32287 | 0.0013292 | 0.030630 | 1231.6 | 2781.5 | 1549.9 |
| 280 | 553.15 | 6.42018 | 0.0013324 | 0.030126 | 1236.8 | 2780.4 | 1543.6 |
| 281 | 554.15 | 6.51760 | 0.0013356 | 0.029631 | 1242.1 | 2779.3 | 1537.2 |
| 282 | 555.15 | 6.61615 | 0.0013388 | 0.029144 | 1247.3 | 2778.1 | 1530.8 |
| 283 | 556.15 | 6.71583 | 0.0013420 | 0.028666 | 1252.6 | 2777.0 | 1524.3 |
| 284 | 557.15 | 6.81665 | 0.0013453 | 0.028195 | 1257.9 | 2775.7 | 1517.8 |
| 285 | 558.15 | 6.91863 | 0.0013487 | 0.027733 | 1263.2 | 2774.5 | 1511.3 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | 559.15 | 7.02176 | 0.0013524 | 0.027279 | 1268.5 | 2773.2 | 1504.6 |
| 287 | 560.15 | 7.12606 | 0.0013554 | 0.026832 | 1273.9 | 2771.8 | 1498.0 |
| 288 | 561.15 | 7.23154 | 0.0013589 | 0.026392 | 1279.2 | 2770.5 | 1491.2 |
| 289 | 562.15 | 7.33821 | 0.0013624 | 0.025960 | 1284.6 | 2769.1 | 1484.5 |
| 290 | 563.15 | 7.44607 | 0.0013659 | 0.025535 | 1290.0 | 2767.6 | 1477.6 |
| 291 | 564.15 | 7.55514 | 0.0013695 | 0.025117 | 1295.4 | 2766.2 | 1470.7 |
| 292 | 565.15 | 7.66543 | 0.0013732 | 0.024706 | 1300.9 | 2764.6 | 1463.8 |
| 293 | 566.15 | 7.77695 | 0.0013769 | 0.024302 | 1306.3 | 2763.1 | 1456.8 |
| 294 | 567.15 | 7.88969 | 0.0013806 | 0.023904 | 1311.8 | 2761.5 | 1449.7 |
| 295 | 568.15 | 8.00369 | 0.0013844 | 0.023513 | 1317.3 | 2758.2 | 1442.6 |
| 296 | 569.15 | 8.1189 | 0.0013882 | 0.023128 | 1322.8 | 2758.2 | 1435.4 |
| 297 | 570.15 | 8.2355 | 0.0013921 | 0.022749 | 1328.3 | 2756.4 | 1428.1 |
| 298 | 571.15 | 8.3532 | 0.0013960 | 0.022376 | 1338.9 | 2754.7 | 1420.8 |
| 299 | 572.15 | 8.4723 | 0.0014000 | 0.022010 | 1339.5 | 2752.9 | 1413.4 |
| 300 | 573.15 | 8.5927 | 0.0014041 | 0.021649 | 1345.1 | 2751.0 | 1406.0 |
| 301 | 574.15 | 8.7144 | 0.0014082 | 0.021293 | 1350.7 | 2749.1 | 1398.5 |
| 302 | 575.15 | 8.8374 | 0.0014123 | 0.010944 | 1356.3 | 2747.2 | 1390.9 |
| 303 | 576.15 | 8.9617 | 0.0014166 | 0.020600 | 1362.0 | 2745.2 | 1383.2 |
| 304 | 577.15 | 9.0873 | 0.0014208 | 0.020261 | 1367.7 | 2743.2 | 1375.5 |
| 305 | 578.15 | 9.2144 | 0.0014252 | 0.019927 | 1373.4 | 2741.1 | 1367.7 |
| 306 | 579.15 | 9.3427 | 0.0014296 | 0.019599 | 1379.2 | 2739.0 | 1359.8 |
| 307 | 580.15 | 9.4725 | 0.0014341 | 0.019275 | 1384.9 | 2736.8 | 1351.9 |
| 308 | 581.15 | 9.6036 | 0.0014387 | 0.018957 | 1390.7 | 2734.6 | 1343.9 |
| 309 | 582.15 | 9.7361 | 0.0014433 | 0.018643 | 1396.5 | 2732.3 | 1335.8 |
| 310 | 583.15 | 9.8700 | 0.0014480 | 0.018334 | 1402.4 | 2730.0 | 1327.6 |
| 311 | 584.15 | 10.005 | 0.0014527 | 0.018029 | 1408.3 | 2727.6 | 1319.4 |
| 312 | 585.15 | 10.142 | 0.0014576 | 0.017730 | 1414.2 | 2725.2 | 1311.0 |
| 313 | 586.15 | 10.280 | 0.0014625 | 0.017434 | 1420.1 | 2722.7 | 1302.6 |
| 314 | 587.15 | 10.420 | 0.0014675 | 0.017143 | 1426.1 | 2720.2 | 1294.1 |
| 315 | 588.15 | 10.561 | 0.0014726 | 0.016856 | 1432.0 | 2717.6 | 1285.5 |
| 316 | 589.15 | 10.704 | 0.0014778 | 0.016573 | 1438.1 | 2714.9 | 1276.8 |
| 317 | 590.15 | 10.848 | 0.0014831 | 0.016294 | 1444.2 | 2712.2 | 1268.0 |
| 318 | 591.15 | 10.993 | 0.0014885 | 0.016019 | 1450.3 | 2709.4 | 1259.1 |
| 319 | 592.15 | 11.140 | 0.0014939 | 0.015747 | 1456.4 | 2706.6 | 1250.2 |
| 320 | 593.15 | 11.289 | 0.0014995 | 0.015480 | 1462.6 | 2703.7 | 1241.1 |
| 321 | 594.15 | 11.439 | 0.0015052 | 0.015216 | 1468.8 | 2700.7 | 1231.9 |
| 322 | 595.15 | 11.591 | 0.0015109 | 0.014956 | 1475.1 | 2697.6 | 1222.6 |
| 323 | 596.15 | 11.744 | 0.0015168 | 0.014699 | 1481.3 | 2694.5 | 1213.1 |
| 324 | 597.15 | 11.899 | 0.0015228 | 0.014445 | 1487.7 | 2691.3 | 1203.6 |
| 325 | 598.15 | 12.056 | 0.0015289 | 0.014195 | 1494.0 | 2688.0 | 1194.0 |
| 326 | 599.15 | 12.214 | 0.0015352 | 0.013948 | 1500.4 | 2684.6 | 1184.2 |
| 327 | 600.15 | 12.373 | 0.0015416 | 0.013704 | 1506.9 | 2681.1 | 1174.2 |
| 328 | 601.15 | 12.535 | 0.0015481 | 0.013463 | 1513.4 | 2677.6 | 1164.2 |

| T /℃ | T /K | P /MPa | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | 602.15 | 12.698 | 0.0015547 | 0.013225 | 1519.9 | 2673.9 | 1154.0 |
| 330 | 603.15 | 12.863 | 0.0015615 | 0.012989 | 1526.5 | 2670.2 | 1143.6 |
| 331 | 604.15 | 13.029 | 0.0015684 | 0.012757 | 1533.2 | 2666.3 | 1133.1 |
| 332 | 605.15 | 13.197 | 0.0015755 | 0.012527 | 1539.9 | 2662.3 | 1122.5 |
| 333 | 606.15 | 13.367 | 0.0015827 | 0.012300 | 1546.6 | 2658.3 | 111.7 |
| 334 | 607.15 | 13.538 | 0.0015902 | 0.012076 | 1553.4 | 2654.1 | 1100.7 |
| 335 | 608.15 | 13.712 | 0.0015978 | 0.011854 | 1560.3 | 2649.7 | 1089.5 |
| 336 | 609.15 | 13.887 | 0.0016055 | 0.011635 | 1567.2 | 2645..3 | 1078.1 |
| 337 | 610.15 | 14.064 | 0.0016135 | 0.011418 | 1574.2 | 2640.7 | 1066.6 |
| 338 | 611.15 | 14.242 | 0.0016217 | 0.0011203 | 1581.2 | 2636.0 | 1054.8 |
| 339 | 612.15 | 14.423 | 0.0016301 | 0.010991 | 1588.3 | 2631.2 | 1042.9 |
| 340 | 613.15 | 14.605 | 0.0016387 | 0.010780 | 1595.5 | 2626.2 | 1030.7 |
| 341 | 614.15 | 14.789 | 0.0016476 | 0.010573 | 1602.7 | 2621.0 | 1018.3 |
| 342 | 615.15 | 14.976 | 0.0016567 | 0.010367 | 1610.1 | 2615.7 | 1005.7 |
| 343 | 616.15 | 15.164 | 0.0016661 | 0.010164 | 1617.5 | 2610.3 | 992.8 |
| 344 | 617.15 | 15.354 | 0.0016758 | 0.009962 | 1624.9 | 2604.7 | 979.7 |
| 345 | 618.15 | 15.545 | 0.0016858 | 0.009763 | 1632.5 | 2598.9 | 966.4 |
| 346 | 619.15 | 15.739 | 0.0016961 | 0.009566 | 1640.2 | 2593.0 | 952.8 |
| 347 | 620.15 | 15.935 | 0.0017067 | 0.009371 | 1648.0 | 2586.9 | 938.9 |
| 348 | 621.15 | 16.133 | 0.0017178 | 0.009178 | 1655.8 | 2580.7 | 924.8 |
| 349 | 622.15 | 16.333 | 0.0017292 | 0.008988 | 1663.8 | 2574.2 | 910.4` |
| 350 | 623.15 | 16.535 | 0.0017411 | 0.008799 | 1672.0 | 2567.7 | 895.7 |
| 351 | 624.15 | 16.739 | 0.0017532 | 0.008609 | 1680.4 | 2560.8 | 880.3 |
| 352 | 625.15 | 16.945 | 0.0017661 | 0.008420 | 1689.3 | 2553.5 | 864.2 |
| 353 | 626.15 | 17.154 | 0.0017796 | 0.008232 | 1698.4 | 2546.1 | 847.7 |
| 354 | 627.15 | 17.364 | 0.0017937 | 0.008045 | 1707.5 | 2538.4 | 830.9 |
| 355 | 628.15 | 17.577 | 0.0018085 | 0.007859 | 1716.6 | 2530.4 | 813.8 |
| 356 | 629.15 | 17.792 | 0.0018241 | 0.007674 | 1725.9 | 2522.1 | 796.2 |
| 357 | 630.15 | 18.009 | 0.0018406 | 0.007490 | 1735.2 | 2513.5 | 778.3 |
| 358 | 631.15 | 18.229 | 0.0018580 | 0.007306 | 1744.7 | 2504.6 | 759.9 |
| 359 | 632.15 | 18.451 | 0.0018764 | 0.007123 | 1754.4 | 2495.2 | 740.9 |
| 360 | 633.15 | 18.675 | 0.0018959 | 0.006940 | 1764.2 | 2485.5 | 721.9 |
| 361 | 634.15 | 18.902 | 0.0019167 | 0.006757 | 1774.2 | 2475.2 | 701.0 |
| 362 | 635.15 | 19.131 | 0.0019388 | 0.006573 | 1784.6 | 2464.4 | 679.8 |
| 363 | 636.15 | 19.362 | 0.0019626 | 0.006388 | 1795.3 | 2453.0 | 657.8 |
| 364 | 637.15 | 19.596 | 0.0019882 | 0.006201 | 1806.4 | 2440.9 | 634.6 |
| 365 | 638.15 | 19.833 | 0.0020160 | 0.006012 | 1818.0 | 2428.0 | 610.0 |
| 366 | 639.15 | 20.072 | 0.0020464 | 0.005819 | 1830.2 | 2414.1 | 583.9 |
| 367 | 640.15 | 20.313 | 0.0020802 | 0.005621 | 1843.3 | 2399.0 | 555.7 |
| 368 | 641.15 | 20.557 | 0.0021181 | 0.005416 | 1857.3 | 2382.4 | 525.1 |
| 369 | 642.15 | 20.804 | 0.0021618 | 0.005201 | 1872.8 | 2363.9 | 491.1 |
| 370 | 643.15 | 21.054 | 0.0022136 | 0.005201 | 1890.2 | 2342.8 | 452.6 |
| 374.15 647.30 22.12 0.00317 2107.4 |  |  |  |  |  |  |  |